СПЕЦИФИКАЦИЯ

«Концентрат водный пищевой добавки «Антиоксилен-Селениум»+

марка БВ-2

ТУ BY 101112696.009-2008

Общая информация: «Концентрат водный добавки пищевой «Антиоксилен-Селениум»+ БВ-2 предназначен для обогащения  органическим селеном и витамином С безалкогольных напитков (включая квасные и сокосодержащие), питьевой и минерализованной воды, придания продукции функциональных свойств.

Состав: вода,  аскорбиновая кислота (витамин С), «Селекор-С» (диметилдипиразолилселенид),

Физико-химические показатели:

| Наименование показателя | Характеристика и значения |
| --- | --- |
| Внешний вид и цвет | Прозрачная жидкость, допускается слабый белый оттенок. |
| Запах | Без запаха |
| Массовая концентрация селена, мг/дм3 | 18,8-21 |
| Массовая концентрация аскорбиновой кислоты, мг/дм3 | 100000,-0 |

показатели Безопасности:

| Наименование показателя | Норма, в соответствии с санитарными нормами и гигиеническим нормативом |
| --- | --- |
| Микробиологические показатели: Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г, не более Бактерии группы кишечной палочки в 0,1 г продукта S. aureus в 1,0 г продукта Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в 25 г продукта Дрожжи и плесени (сумма), КОЕ/г, не более | 5∙104 Не допускаются Не допускаются Не допускаются 100,0 |
| Содержание токсичных элементов: Свинец Ртуть Мышьяк Кадмий | 10,0 1,0 3,0 1,0 |

Упаковка: ПЭТ бутылки номинальным объемом 5л (дм3)

Условия хранения: хранить в крытых складских помещениях при температуре не более 20С. Беречь от солнечных лучей.

Срок ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев. После вскрытия упаковки рекомендуется использовать в течение 14 дней.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОЗИРОВКИ:

«Концентрат водный пищевой добавки «Антиоксилен-Селениум»+ марки БВ-2 применяется при производстве питьевой, минеральной воды и безалкогольных напитков, разлитых в бутылки, предназначенных:

- для ежедневного потребления, в том числе,  работникам производств с вредными условиями труда, лицам экстремальных профессий, спортсменам для предупреждения и снижения риска профессиональных заболеваний и повышения работоспособности;

- взрослым и детям от 6 лет для устранения и профилактики селенодефицитного состояния и улучшения усвоения йода.

Рекомендуемые дозировки «Концентрата водного пищевой добавки «Антиоксилен-Селениум»+  марки БВ-2 составляют:

- воды питьевые (газированные и негазированные) 1 л на 2000л (содержание селена не более 10 мкг/л,); (содержание аскорбиновой кислоты не  более 50 мг/л)

- напитки для спортсменов, специализированные напитки 1 л на 800л (содержание селена не более 25 мкг/л); (содержание аскорбиновой кислоты не более 125 мг/л)

- напитки для спортсменов специализированные 1 л на 400 л (содержание селена не более 50 мкг/л,); (содержание аскорбиновой кислоты не  более 250 мг/л)